M62 — Руководство машиниста / Player's Manual

RU — Руководство машиниста

1. О локомотиве

M62 (М62) — советский магистральный тепловоз с электрической передачей (дизель-генератор → 6 тяговых двигателей). Управление ступенчатое (15 положений контроллера), пневматические тормоза, АЛСН и ЭПК.

Мод M62 Logic добавляет: пуск дизеля 14Д40, давления масла и топлива, температуру, тягу с ослаблением поля, краны 395/294, АЛСН, ЭПК, жалюзи, звуки контакторов и компрессора.

Рекомендуется: мод DV Signals — АЛСН по светофорам. Без них — по знакам ограничения скорости.

2. Системы — обзор

| Система | Назначение |
| --- | --- |
| Электрические цепи | Аккумулятор, главный выключатель, топливный насос, цепь управления дизелем |
| Дизель 14Д40 | Пуск, обороты по 15 ступеням, давление топлива и масла |
| Тяга | 6 ТЭД, контакторы, вольтметр/амперметр, ОП1/ОП2 |
| Охлаждение | Жалюзи водяного и масляного радиаторов |
| Тормоза | Поездной кран 395, локомотивный кран 294, ЭПТ |
| АЛСН | Лампы: З, Ж, КЖ, К, Б |
| ЭПК | Свисток, подтверждение РБ, аварийная остановка |
| ЭПТ | Дублирует положение крана 395 |
| Приборы кабины | Температура, давления, UR/TM/TC, часы |
| Машинное отделение | Уровни топлива, масла, песка; тахометр на 14Д40 |

3. Приборы

3.1. Кабина

| Прибор | Назначение |
| --- | --- |
| UR | Давление уравнительного резервуара (УР) — кран 395 |
| TM | Давление магистрали |
| TC | Давление в тормозных цилиндрах |
| Вольтметр / амперметр | Тяговое напряжение и ток |
| Температура воды / масла | Охлаждение и смазка |
| Манометры масла и топлива | Давление (не уровень в баках) |

3.2. Машинное отделение — бокс с манометрами

Индикаторы уровней на стенке в боксе с манометрами:

| Позиция | Прибор |
| --- | --- |
| Верхний левый | Топливо — уровень в топливном баке |
| Верхний средний | Масло — уровень в системе смазки |
| Верхний правый | Песок — уровень в пескобаках |

3.3. Тахометр на дизеле 14Д40

Шкала оборотов на самом двигателе 14Д40, не на пульте. Ступень контроллера задаёт целевой режим — это разные показания.

Перед рейсом: кабина → машинное отделение (уровни) → при пуске тахометр 14Д40.

4. Подготовка к работе

4.1. Включение электрооборудования

- Аккумулятор — вкл.

Главный выключатель — вкл.

- Топливный насос — вкл.

Цепь управления дизелем — вкл.

- Без аккумулятора и главного выключателя тяга и приборы не работают. Снятие главного выключателя глушит дизель.

- 4.2. Проверка уровней (машинное отделение)

В боксе на стенке: топливо, масло, песок.

- Манометры давления в кабине не заменяют контроль уровней.

- 4.3. Прокачка масла

Цепь управления вкл., дизель не работает.

- Удерживайте кнопку прокачки масла до ~6 кгс/см².

Минимум для пуска: ~0,3 кгс/см² масла, ~1,5 кгс/см² топлива.

4.4. Пуск дизеля

- Кнопка пуска при выполненных условиях.

Следите за тахометром 14Д40 и давлениями в кабине.

- После первого пуска кратковременно включаются ЭПК, ЭПТ, жалюзи — норма.

- 4.5. Жалюзи охлаждения

Водяные и масляные жалюзи — вкл. до нагрузки.

- Створки масляных открываются плавно (~1,5 с).

Без жалюзи — быстрый перегрев и сброс нагрузки.

4.6. ЭПК и ЭПТ

- Ключ ЭПК — вкл. до выезда. При каждом включении (0→1) — короткий свисток ~1 с, РБ не нужна.

ЭПТ — вкл. питание.

- ЭПК и АЛСН работают, когда вы управляете этим локомотивом (в кабине).

- 5. Управление движением

- 5.1. Реверс

- Переключатель «Вперёд / Назад». Смена только на остановке, контроллер в 0.

- 5.2. Контроллер (15 ступеней)

- Ступени 0–15 задают обороты и тягу. Тяга при: дизель работает, все цепи вкл., нет сброса нагрузки. Щелчки контакторов — норма.

| - Индикация | - Значение |
| --- | --- |
| - Вольтметр | - До ~900 В |
| - Амперметр | - До ~6000 А |
| - ОП1 / ОП2 | - Ослабление поля |
| - Боксование | - Пробуксовка — уменьшите ступень |

- Ограничения: выше ~70 км/ч тяга снижается; выше ~105 км/ч — отключается.

- 5.3. Перегрев и сброс нагрузки

| - Параметр | - Опасный уровень |
| --- | --- |
| - Вода | - ≥ 92 °C |
| - Масло | - ≥ 85 °C |

- Сброс нагрузки → контроллер 0, жалюзи открыть, остудить (вода < 85 °C, масло < 75 °C).

- 6. Тормоза

- 6.1. Кран 395 (7 положений)

- Управляет уравнительным резервуаром (УР). На приборе UR — давление УР. Отсечной кран (cutout) должен быть включён.

| - Полож. | - Название | - Назначение |
| --- | --- | --- |
| - I | - Зарядка и отпуск | - УР ~5,7 кгс/см² — отпуск поезда |
| - II | - Поездное | - УР ~5,2 кгс/см² — основное положение |
| - III | - Перекрыша без питания | - УР медленно снижается |
| - IV | - Перекрыша с питанием | - Удержание с подзарядкой |
| - V | - Первое служебное | - Начало служебного торможения |
| - VI | - Полное служебное | - Сильное служебное торможение |
| - VII | - Экстренное | - Экстренное торможение поезда |

Тронуться: I → II.

- Остановка: II → V → VI.

Удержание на спуске: III–IV.

- Экстренно: VII.

После остановки: I → II.

6.2. Кран 294 (5 ступеней)

Только ТЦ локомотива. На поезд не действует.

| Ступ. | Действие | ТЦ локомотива |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск | 0 |
| 2 | 1-я | ~1 кгс/см² |
| 3 | 2-я | ~2 кгс/см² |
| 4 | 3-я | ~3 кгс/см² |
| 5 | 4-я (макс.) | ~4 кгс/см² |

Ступени 2→5: +~1 кгс/см² каждая. Давление нарастает плавно.

6.3. ЭПТ

| Индикатор | Кран 395 |
| --- | --- |
| «З» | I–II |
| «Ж» | III–IV |
| «К» | V–VI–VII |

6.4. Компрессор и продувки

Компрессор поддерживает главный резервуар ~7,5–8,5 кгс/см² при работающем дизеле. Четыре крана продувки резервуаров снаружи локомотива — кратковременно, расходуют воздух.

7. АЛСН

| Лампа | Значение |
| --- | --- |
| З | Путь разрешён |
| Ж | Ограничение впереди |
| КЖ | Более жёсткое ограничение |
| К | Стоп |
| Б | Некодируемый участок |

7.1. С DV Signals

Нужно: dv_signals + M62Logic.Signals.dll. Следующий светофор → лампы. Препятствие < 400 м → К.

7.2. Без DV Signals

| Ситуация | Лампа |
| --- | --- |
| Нет ограничения или >1,2 км | Б |
| Меньшее ограничение ≤1 км | Ж |
| ≤30 км/ч впереди ≤1 км | КЖ |
| Иначе | З |

Светофоры смотрите сами. Препятствие < 400 м → К.

8. ЭПК

Ключ ЭПК держите включённым на линии.

8.1. РБ (рукоятка бдительности)

При полном срабатывании — нажать РБ за ~7 с, иначе аварийная остановка (экстренный тормоз + сброс тяги).

8.2. Короткий свисток (~1 с, РБ не нужна)

- Каждое включение ключа ЭПК (0→1).

Въезд на некодируемый (→ Б).

- Выезд (Б → З).

- 8.3. Полное срабатывание (нужна РБ)

Смена огня на более запрещающий.

- Накат (>5 км/ч, контроллер ~0, тормоза не затянуты) на Ж/КЖ/К.

Периодическая проверка на Ж/КЖ (~30–40 с), на К при <20 км/ч.

- Превышение скорости (таблица 8.4).

Без свистка: смена на зелёный; З→Ж при ≤65 км/ч; РБ уже нажата.

8.4. Превышение скорости

| Лампа | Превышение → ЭПК | Безусловная авария |
| --- | --- | --- |
| З | — | — |
| Ж | >65 км/ч | >80 км/ч |
| КЖ | >60 км/ч | >60 км/ч |
| К | >20 км/ч | >20 км/ч |
| Б | >60 км/ч | — (РБ отменяет) |

На Б: лимит 60 км/ч, периодики нет.

9. Звуковые сигналы

- Тифон — громкое предупреждение.

Свисток — манёвровый сигнал.

- Свисток ЭПК — отдельно от ручного.

- 10. Часы

- Механические часы синхронизированы с игровым временем. При необходимости — завод.

- 11. Типовой порядок работы

- Спавн → аккумулятор → главный → топливный насос → цепь управления.

Машинное отделение: уровни топливо / масло / песок в боксе.

- Прокачка масла → пуск дизеля (тахометр 14Д40).

ЭПК, ЭПТ, жалюзи — вкл.

- Кран 395: I → II, cutout вкл.

Реверс → плавный набор ступеней.

- Следить за АЛСН, ЭПК, температурой.

На Б — не выше 60 км/ч.

- Остановка: контроллер 0 → 395 V–VI–IV или III → при необходимости 294 → I → II.

- 12. Советы новичку

- 395 положение II — «ехать»; I — «отпустить»; VII — только экстренно.

Не держите 395 в III без нужды — поезд будет тормозить.

- 294 — только локомотив; 395 — весь поезд.

УР (UR) на приборе — не путать с ТЦ.

- Без DV Signals АЛСН не заменяет светофоры.

Жалюзи, ЭПК, уровни в машинном отделении — часть нормальной эксплуатации.

- Короткий свисток ЭПК = информация; длинный с отсчётом = к РБ.

- EN — Player's Manual

- 1. About the locomotive

- The M62 is a Soviet main-line diesel-electric locomotive (diesel generator → 6 traction motors). Stepped control (15 notches), pneumatic brakes, ALSN and EPK safety.

- M62 Logic adds: 14D40 diesel start, oil/fuel pressure, temperature, field weakening, valves 395/294, ALSN, EPK, louvers, contactor and compressor sounds.

- Recommended: DV Signals mod — ALSN from wayside signals. Without: speed-limit signs only.

- 2. Systems overview

| - System | - Purpose |
| --- | --- |
| - Electrical circuits | - Battery, main switch, fuel pump, engine control |
| - 14D40 diesel | - Start, 15-notch RPM, fuel & oil pressure |
| - Traction | - 6 motors, contactors, voltmeter/ammeter, OP1/OP2 |
| - Cooling | - Water & oil radiator louvers |
| - Brakes | - Train valve 395, loco valve 294, EPT |
| - ALSN | - Lamps: Green, Yellow, Y/Y, Red, White |
| - EPK | - Whistle, RB acknowledgment, emergency stop |
| - EPT | - Mirrors valve 395 position |
| - Cab gauges | - Temperature, pressures, UR/TM/TC, clock |
| - Engine room | - Fuel/oil/sand levels; 14D40 tachometer |

- 3. Instruments

- 3.1. Cab

| - Gauge | - Purpose |
| --- | --- |
| - UR | - Equalizing reservoir pressure — valve 395 |
| - TM | - Brake pipe pressure |
| - TC | - Brake cylinder pressure |
| - Voltmeter / ammeter | - Traction voltage & current |
| - Water / oil temperature | - Cooling & lubrication |
| - Oil / fuel pressure gauges | - Pressure (not tank level) |

- 3.2. Engine room — gauge box

- Level indicators on the wall in the gauge box:

| - Position | - Gauge |
| --- | --- |
| - Top left | - Fuel — tank level |
| - Top centre | - Oil — lubrication system level |
| - Top right | - Sand — sand box level |

- 3.3. Tachometer on 14D40

- RPM scale is on the 14D40 engine itself, not the desk. Controller notch sets target power — different readings.

- Before departure: cab → engine room (levels) → 14D40 tachometer on start.

- 4. Before departure

- 4.1. Power up

Battery — ON.

- Main switch — ON.

Fuel pump — ON.

- Engine control circuit — ON.

Without battery and main switch, gauges and traction are dead. Removing main switch shuts down diesel.

4.2. Level check (engine room)

- Gauge box on wall: fuel, oil, sand.

Cab pressure gauges do not replace level checks.

4.3. Oil priming

- Engine control ON, diesel not running.

Hold oil pump button until ~6 kg/cm².

- Minimum to crank: ~0.3 kg/cm² oil, ~1.5 kg/cm² fuel.

- 4.4. Start diesel

Start button when conditions above are met.

- Watch 14D40 tachometer and cab pressures.

First start briefly enables EPK, EPT, louvers — normal.

4.5. Cooling louvers

- Water and oil louvers — ON before load.

Oil slats open smoothly (~1.5 s).

- Without louvers — rapid overheat and load shed.

- 4.6. EPK & EPT

EPK key — ON before departure. Each time you turn it ON (0→1) — short whistle ~1 s, no RB needed.

- EPT — power ON.

EPK and ALSN run only when you are driving this locomotive (in cab).

5. Driving

5.1. Reverser

Forward / Reverse switch. Change only at standstill, controller at 0.

5.2. Controller (15 notches)

Notches 0–15 set RPM and tractive effort. Traction requires: diesel running, all circuits ON, no load shed. Contactor clicks are normal.

| Indication | Meaning |
| --- | --- |
| Voltmeter | Up to ~900 V |
| Ammeter | Up to ~6000 A |
| OP1 / OP2 | Field weakening |
| Wheel slip | Reduce notch |

Limits: above ~70 km/h power drops; above ~105 km/h traction cuts out.

5.3. Overheat & load shed

| Parameter | Trip level |
| --- | --- |
| Water | ≥ 92 °C |
| Oil | ≥ 85 °C |

Load shed → controller 0, open louvers, cool down (water < 85 °C, oil < 75 °C).

6. Brakes

6.1. Valve 395 (7 positions)

Controls equalizing reservoir (UR). UR gauge shows UR pressure. Brake cutout must be engaged.

| Pos. | Name | Purpose |
| --- | --- | --- |
| I | Release / charge | UR ~5.7 kg/cm² — releases train |
| II | Running | UR ~5.2 kg/cm² — normal in traffic |
| III | Lap without feed | UR slowly decreases |
| IV | Lap with feed | Hold with make-up air |
| V | First service | Initial service braking |
| VI | Full service | Strong service braking |
| VII | Emergency | Emergency train brake |

- Depart: I → II.

Stop: II → V → VI.

- Hold on grade: III–IV.

Emergency: VII.

- After stop: I → II.

- 6.2. Valve 294 (5 steps)

- Locomotive TC only. Does not affect the train.

| - Step | - Action | - Loco TC |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Release | - 0 |
| - 2 | - Step 1 | - ~1 kg/cm² |
| - 3 | - Step 2 | - ~2 kg/cm² |
| - 4 | - Step 3 | - ~3 kg/cm² |
| - 5 | - Step 4 (max) | - ~4 kg/cm² |

- Steps 2→5: +~1 kg/cm² each. Pressure builds gradually.

- 6.3. EPT

| - Indicator | - Valve 395 |
| --- | --- |
| - Green (Z) | - I–II |
| - Yellow (Zh) | - III–IV |
| - Red (K) | - V–VI–VII |

- 6.4. Compressor & blowdowns

- Compressor holds main reservoir ~7.5–8.5 kg/cm² with diesel running. Four blowdown cocks reservoirs on the outside of the locomotive — brief use, consumes air.

- 7. ALSN

| - Lamp | - Meaning |
| --- | --- |
| - Green | - Clear |
| - Yellow | - Caution |
| - Y/Y | - More restrictive |
| - Red | - Stop |
| - White | - Non-coded section |

- 7.1. With DV Signals

- Requires: dv_signals + M62Logic.Signals.dll. Next signal aspect → lamps. Obstacle < 400 m → Red.

- 7.2. Without DV Signals

| - Situation | - Lamp |
| --- | --- |
| - No limit ahead or >1.2 km | - White |
| - Lower limit within 1 km | - Yellow |
| - ≤30 km/h within 1 km | - Y/Y |
| - Otherwise | - Green |

- Watch wayside signals yourself. Obstacle < 400 m → Red.

- 8. EPK

- Keep EPK key ON in traffic.

- 8.1. RB (vigilance)

- On full activation — press RB within ~7 s, else emergency stop (emergency brake + power cut).

- 8.2. Short whistle (~1 s, no RB)

Each EPK key ON (0→1).

- Entering non-coded section (→ White).

Leaving non-coded (White → Green).

8.3. Full activation (RB required)

- Aspect downgrade to more restrictive.

Coasting (>5 km/h, controller ~0, brakes not applied) on Yellow/Y/Y/Red.

- Periodic check on Yellow/Y/Y (~30–40 s), on Red when moving <20 km/h.

Overspeed (table 8.4).

- No whistle: change to Green; Green→Yellow at ≤65 km/h; RB already held.

- 8.4. Overspeed

| - Lamp | - Overspeed → EPK | - Non-cancellable |
| --- | --- | --- |
| - Green | - — | - — |
| - Yellow | - >65 km/h | - >80 km/h |
| - Y/Y | - >60 km/h | - >60 km/h |
| - Red | - >20 km/h | - >20 km/h |
| - White | - >60 km/h | - — (RB cancels) |

- On White: limit 60 km/h, no periodic check.

- 9. Sound signals

Typhon — loud warning horn.

- Whistle — shunting signal.

EPK whistle — separate from manual horn.

10. Clock

Mechanical clock follows in-game time. Wind if required.

11. Typical operating sequence

- Spawn → battery → main switch → fuel pump → engine control.

Engine room: fuel / oil / sand levels in gauge box.

- Prime oil → start diesel (14D40 tachometer).

EPK, EPT, louvers — ON.

- Valve 395: I → II, cutout engaged.

Reverser → smooth notch increase.

- Watch ALSN, EPK, temperature.

On White — not above 60 km/h.

- Stop: controller 0 → 395 V–VI–IV or III → 294 if needed → I → II.

- 12. Tips for beginners

- 395 position II = cruise; I = release; VII = emergency only.

Do not hold 395 in III–IV unnecessarily — train will keep braking.

- 294 = locomotive only; 395 = entire train.

UR gauge — do not confuse with TC.

- Without DV Signals, ALSN does not replace wayside signals.

Louvers, EPK, engine room levels — part of normal operation.

- Short EPK whistle = information; long whistle with countdown = press RB.